Exercice réalisé collégialement en fin de cours :

Phase 1 : Forage d’exploration

Forage en gros diamètre (445 mm)   dans les altérites, jusqu’aux terrains sains (hypothèse 20 m), pose un tubage acier provisoire (340 mm)

Forage d’exploration jusqu’à 150 m de profondeur : 216 mm

(si terrains instables entre 20 et 50 m de profondeur, pose d’un 2 tube provisoire de soutènement 273 mm)

Air-lift pour nettoyage / développement rapide.

Premier pompage d’évaluation du débit + mesures de terrain.

Diagraphies : gamma ray + diagraphies de production (micromoulinet + temperature + conductivité)

Phase 2 : Equipement en forage d’exploitation définitif

Retrait des tubes provisoires

Forage (508 mm) + pose d’un tube acier (406mm) cimenté à 44 m

Selon le choix effectué avec le maître d’ouvrage :

- Si on privilégie la qualité : condamnation du fond par cimentation jusqu’à 100 m environ, pose d’un tube PVC (225 mm ext) de 0 m à 100 m, crépiné entre 47 m et 100 m, mise en place d’un massif de gravier entre 42 et 100 m (en prévoyant +10% par rapport à la hauteur des crépines)

- Si on privilégie la quantité : pose d’un tube PVC (225 mm ext) de 0m à 150 m, crépiné entre 47 m et 150 m, mise en place d’un massif de gravier entre 37 et 150m.

Mise en place d’un massif filtrant

Développement par air-lift, jusqu’à obtention d’eau claire

Les pompages d’essai définitifs amèneront peut-être à préconiser de limiter le débit pour éviter le dénoyage des crépines.