| Objectif | Forage d’eau industrielle. Débit souhaité : 20 m3/h |
| --- | --- |
| X Lambert 93 | 476 780 |
| Y Lambert 93 | 6 502 930 |
| Commune | Voeuil-et-Giget |
| Contexte | Parcelle plane (> 5000 m²) accessible par chemin praticable par poids lourds |
| Aquifère visé | Portlandien |
| Etat des connaissances sur l’aquifère | Les formations carbonatées du Jurassique sont identifiées comme aquifères plusieurs dizaines de km plus au Nord. Leur potentiel aquifère n’a pas été exploré dans ce secteur, car l’aquifère sus-jacent du Cénomanien est accessible et productif (mais il présente des pb de qualité qui le rend incompatible avec le projet) Les indices locaux (affleurements) indiquent la présence d’horizons gréseux à la base du Portlandien, susceptibles d’être aquifères. Epaisseur prévisionnelle de 20 m, profondeur estimée du toit 145 m. |
| Lithologie des terrains sus-jacents | Formations du Crétacé supérieur et Jurassique supérieur à forte dominante carbonatée, consolidés. Seuls les terrains du Cénomanien sont détritiques à leur base, constitués essentiellement de sables fins non consolidés. |