| Objectif | Forage de production d’eau potable 150 m3/h |
| --- | --- |
| X Lambert 93 | 521 610 |
| Y Lambert 93 | 6 355 380 |
| Commune | Laroque Timbaut |
| Contexte | Parcelle plane enherbée (ancien terrain de sport) de 7 000 m², à côté d’un stade La parcelle est à 120 m de la route départementale, elle y est reliée par une bande enherbée non carrossable. |
| Aquifère visé | Aquifères du Jurassique : Kimméridgien ou Bajocien-Bathonien |
| Etat des connaissances sur l’aquifère | Aquifères du Kimméridgien et du Bajocien-Bathonien identifiés à échelle régionale. Kimméridgien : calcaires fissurés / fracturés, mais dans certains secteurs la dominante marneuse limite le potentiel aquifère : incertitude donc sur sa capacité à couvrir les besoins. Bajocien / Bathonien : bien identifié régionalement, calcaires oolithiques fracturés / karstifiés, très fortes productivités conformes aux besoins. |
| Lithologie des terrains sus-jacents | Molasses |